Приложение № 1

к Договору №__ от ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту помещения и монтажу противопожарных конструкций (двери, люк) для обеспечения пожарной безопасности на объектах ООО «Аэропорт «Норильск»

- Вид и цели выполнения работ:

Выполнение работ по текущему ремонту помещения и монтажу противопожарных конструкций (двери, люк) для обеспечения пожарной безопасности на объектах:

- здание Ангара для вертолетов (Лаборатория АиРЭО) инв. №00010381

- здание Аэровокзала инв. №00010387

- здание «Профилакторий на 104 места» инв. №00009633

- Наличие проектной документации:

Дефектная ведомость

- Перечень и объемы выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ангар для вертолетов (Лаборатория АиРЭО) инв. №00010381 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих с сохранением материала | 1 м2 проема | 5,88 |  |
| 2 | Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих без сохранением материала | 1 м2 проема | 3,99 |  |
| 3 | Демонтаж противопожарных дверей: двупольных глухих с сохранением материала | 1 м2 проема | 2,73 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных без сохранения материалов | 100 м2 | 0,0567 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 15,54 |  |
| 6 | Дверь стальная противопожарная 950*2050*50мм, правая, цвет серый | шт | 1 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 950*2050*50мм, правая прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 7 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-1-60 950*2050*50мм, левая, цвет серый | шт. | 1 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 950*2050*50мм, левая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 8 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-1-60 850*2050*50мм, правая, цвет серый | шт | 3 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 850*2050*50мм, правая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 9 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-1-60 850*2050*50мм, левая, цвет серый | шт | 3 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 850*2050*50мм, левая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 10 | Доводчик дверной | шт. | 8 | Apecs DC-20.5/1200/120 A1-SL серебро или аналог по согласованию заказчика |
| 11 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 1 м2 проема | 2,835 |  |
| 12 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-2-60 1250*2050*50мм, левая, цвет серый | шт | 1 | Valberg ДП-2-60 или аналог по согласованию заказчика размер 1250*2050*50мм, левая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 13 | Доводчик дверной | шт. | 1 | Apecs DC-20.5/1200/120 A1-SL серебро или аналог по согласованию заказчика |
| Перевозка строительного мусора |  |  |  |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км //(п/п «Валек» - Нансена 121, Полигон ТБО | 1т | 0,234 |  |
| Раздел 2. Профилакторий на 104 места, инв. № 00009633 |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж люка противопожарного без сохранения материала | 1 м2 | 0,72 |  |
| 16 | Монтаж люка противопожарного | 1 м2 | 0,5904 | Люк противопожарный ORI EI60 (материал заказчика) |
| Раздел 3. Здание аэровокзала "Валек" ин.№10387 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж Облицовки оконных и дверных откосов из декоративного бумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,022 |  |
| 18 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,019 |  |
| 19 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,008325 |  |
| 20 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0337 |  |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0195 |  |
| 22 | Разборка стойки администратора | 100 м2 | 0,1042 |  |
| 23 | Демонтаж лестница выхода в башню | 1 т конструкций | 0,1676 |  |
| 24 | Демонтаж: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2059 |  |
| 25 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов/ прим. расчистка потолков от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,2059 |  |
| 26 | Демонтаж Облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,4763 |  |
| 27 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,255 |  |
| 28 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (два слоя) | 100 м2 покрытий | 0,3956 |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| Зашивка проема выхода в башню |  |  |  |  |
| 29 | Устройство металлического каркаса под облицовку: стен// прим. проема в потолке | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0081 | Профиль металлический направляющий, длина 3000 мм ППН-1-2 28х27х0,6 |
| 30 | Заполнение каркасов минераловатными плитами/ прим. потолка | 1 м3 | 0,1215 |  |
| 31 | Подшивка потолков: ГКЛ плитами толщиной 8 мм | 100 м2 потолков | 0,0081 | ГКЛ листы толщиной 8 мм |
| 32 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой// прим. заделка швов проема | 100 м шва | 0,036 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 33 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0,2059 |  |
| 34 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | 10 м2 перетертой поверхности | 2,059 |  |
| 35 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,214 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 36 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0,2382 |  |
| 37 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен: без изоляции | 100 м2 за вычетом проемов | 0,4691 | ГКЛ листы толщиной 8 мм |
| 38 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных (за два раза) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,9382 | "Нортекс-Грунт"-грунтовка или аналог по согласованию заказчика |
| 39 | Сплошная шпатлевка сухой смесью толщиной 1 мм при оклейке обоями под окраску по монолитной штукатурке и бетону: стен | 100 м2 поверхности | 0,4691 |  |
| 40 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4691 |  |
| 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по обоям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4691 | Краски акриловые на водной основе, Краска Swiss Lake SL-2636, Сelery Green, расход 7-12м2/0.9л =1.2 кг, или аналог по согласованию Заказчика |
| 42 | Облицовка отопительных приборов решетками декоративными с устройством каркаса | 1 м2 | 0,72 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 43 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,214 |  |
| 44 | Линолеум "Арсенал" на вспененной основе и повышенной износостойкости //Kreaforta "Кенон 32" или аналог по согласованию Заказчика | м2 | 21,83 | Kreaforta "Кенон 32" или аналог по согласованию Заказчика |
| 45 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на саморезах | 100 м плинтусов | 0,183 |  |
| 46 | Плинтус напольный из жесткого вспененного ПВХ: заглушка торцевая (левая или правая) | шт | 2 |  |
| 47 | Плинтус напольный из жесткого вспененного ПВХ: соединитель для плинтуса | шт | 3 |  |
| 48 | Плинтус напольный из жесткого вспененного ПВХ: уголок внутренний для крепления к плинтусу | шт | 4 |  |
| 49 | Плинтус напольный из жесткого вспененного ПВХ: уголок наружный для крепления к плинтусу | шт | 2 |  |
| 50 | Установка металлических порожков с креплением саморезами | 100 м | 0,009 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 51 | Установка блоков на монтажную пену в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0195 | Блоки дверные из массива ДГ 21-10 //Масив дуба Oka Legno или аналог по согласованию Заказчика |
| 52 | Установка и крепление наличников на клей "жидкие гвозди" | 100 м коробок блоков | 0,0505 |  |
| 53 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 | Доводчик дверной с рычажной тягой GEZE 1000, максимальная ширина дверного полотна 950 мм или аналог по согласованию Заказчика |
| Окна |  |  |  |  |
| 54 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0337 | Блоки оконные ПВХ с поворотно-откидной створкой размером 1850х1820 |
| 55 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 м | 0,0185 | Плиты подоконные ПВХ толщиной 25 мм |
| 56 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0114 | Сливы и нащельники из тонколистовой стали оцинкованной, шириной до 600 мм |
| 57 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,022 | Панель стеновая декоративная из ПВХ |
| 58 | Монтаж и крепление доборных элементов на клей "жидкие гвозди" | 100 м | 0,0555 | Уголок пластиковый 50x50 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 59 | Демонтаж Светильника в подвесном потолке | 100 шт | 0,06 |  |
| 60 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,06 |  |
| 61 | Светильники с люминесцентными лампами "Армстронг" | шт | 6 |  |
| 62 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,01 | Выключатели двухклавишные "SIPE-1000" арт.88605 для скрытой установки,10А, 250В, ГОСТ 7397.0-89 или аналог по согласованию Заказчика |
| 63 | Смена: розеток | 100 шт | 0,03 | Розетка двойная с 2К серия "ВЕГА" или аналог по согласованию Заказчика |
| 64 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2// крепление кабеля к потолку | 100 м | 0,16 |  |
| Перевозка мусора |  |  |  |  |
| 65 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км //(п/п «Валек» - Нансена 121, Полигон ТБО | 1т | 1,283 |  |

При подаче заявки, техническое предложение Участника должно содержать торговую марку (при наличии), страну производителя, конкретные характеристики предлагаемого к использованию при проведении работ материалов/товара.

- Место выполнение работ Здание Ангара для вертолетов (Лаборатория АиРЭО) инв. №00010381 , здание Аэровокзала инв. №00010387 расположены по адресу: Красноярский край, г. Норильск, аэропорт Валёк. Здание «Профилакторий на 104 места» инв. №00009633 расположено по адресу: Красноярский край, г. Норильск, аэропорт Норильск,строение 19

- Сроки (периоды) выполнения работ Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – не позднее 60 календарных дней

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с настоящим Техническим заданием и соблюдением действующих правил, нормативных документов, СП, ГОСТ СНиП. - Правила противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020. - Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям». - ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проёмов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» - ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» - ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Все работы по сопутствующему монтажу/демонтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

- Требования к безопасности выполнения работ: Согласно Правил по охране труда. В период производства работ Подрядчик несет ответственность за: - состояние техники безопасности, пожарной и электробезопасности на стройплощадке и в занимаемых им помещениях; - безопасную организацию работ и соблюдение требований безопасности и норм охраны труда персоналом Подрядчика; - допуск к работе работников Подрядчика, не прошедших предварительный (при поступлении на работу) или периодический медицинский осмотр, либо не допущенных к работе по медицинским показаниям, либо не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности и охране труда; - обеспечение работников Подрядчика средствами индивидуальной защиты, их использование и правильное применение; - расходы по всем претензиям, искам и другим обращениям, связанным с возникновением случаев производственного травматизма и несчастных случаев на производстве с персоналом Подрядчика в процессе выполнения работ на территории аэропорта Норильск.

- Требования к исполнительной документации. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику первичную исполнительную документацию в порядке и объеме, необходимом при выполнении работ. Первичная Исполнительная документация включает в себя: - Общий журнал работ по форме № КС-6, Специальные журналы работ при строительстве; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование и механизмы; Указанный состав Исполнительной документации не является исчерпывающим. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 5 (Пять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

- Требования по техническому обучению персонала Подрядчика. К началу работ персонал Подрядчика должен быть обучен, допущен к работам, и доставлен к моменту начала выполнения работ в количестве, обеспечивающем выполнение работ в полном объёме. До начала выполнения работ Подрядчик направляет всех работников на вводный инструктаж по охране труда в Отдел охраны труда и промышленной безопасности и вводный инструктаж по пожарной безопасности в Службу поискового, аварийно спасательного и противопожарного обеспечения полетов ООО «Аэропорт «Норильск».

- Требования по объему и сроку гарантий качества работ. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 36 (Тридцать шесть) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приёмки работ. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

- Привлечение субподрядных организаций. Для выполнения отдельных видов работ, требующие наличие высококвалифицированного персонала или специально обученного персонала, допускается привлечение субподрядных организаций при согласовании с Заказчиком.

- Требования к необходимой технической оснащенности Подрядчика. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, с использованием профессионального оборудования, инвентаря соответствующих материалов. Материалы, предлагаемые к использованию при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Заверенные копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до начала выполнения работ с их применением. Подрядчик обязан при производстве работ использовать материалы, соответствующие назначению помещения по классу пожарной опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Подрядчик несет ответственность за применение при производстве работ материалов и оборудования собственности Подрядчика ненадлежащего качества и/или обремененных правами третьих лиц. Работы и используемые при этом материалы должны соответствовать установленным общим правилам и нормам на данный вид работ, соответствовать нормативным документам, ГОСТам, СНИПам, СП, регламентирующим работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием. Подрядчик гарантирует полную сохранность всего имущества Заказчика в период выполнения работ. Подрядчик несет материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе выполнения работ по вине Подрядчика.

- Требования к квалификации Подрядчика. Подрядчик должен иметь лицензию МЧС на деятельность по установке и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения. До начала выполнения работ разработать и согласовать со службами ООО «Аэропорт «Норильск» календарно-сетевой график реализации проекта, Проект производства работ (ППР). Победитель закупки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента публикации итогового Протокола на ЭТП/в ЕИС предоставляет Заказчику к согласованию и утверждению локальный сметный расчет в ФирСНБ, который будет являться приложением к Договору. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1605 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» (далее - Постановление 1605) для прохода в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры ООО «Аэропорт «Норильск» требуется оформление пропуска. Порядок оформления пропусков в контролируемую зону ООО «Аэропорт «Норильск» определен в соответствии с «Правилами организации допуска на объект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» (Приложение к Постановлению №1605). В целях обеспечения своевременного оформления пропусков в зону транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ООО «Аэропорт «Норильск» для сотрудников Подрядчика, необходимо в течение двух (двух) рабочих дней с момента публикации итогового Протокола на ЭТП/в ЕИС направить список сотрудников Подрядчика, в виде электронного обращения, подписанного усиленной электронной подписью, и (или) письменного обращения Подрядчика, удостоверенного печатью в адрес ООО «Аэропорт «Норильск». К документам приложить согласие работников на обработку персональных данных. Доставка материалов и вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет Подрядчика.

- Приложения: Приложение № 1. План этажа с указанием мест установки дверей противопожарных. Приложение № 2. Технический паспорт на здание Ангар для вертолетов (Лаборатория АиРЭО). Приложение № 3. Технический паспорт на здание Профилакторий на 104 места. Приложение № 4. Технический паспорт на здание Аэровокзал Валек.