Приложение № 5

к Заданию на разработку Рабочей Документации

к Договору подряда №_______________

от «__» ___________ 2026 г.

Требования по ценообразованию

Настоящие Исходные данные содержат требования к составлению сметной документации (далее – СД) при разработке проектной и/или рабочей документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, финансируемых за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель».

Исходные данные разработаны с учетом основных положений по ценообразованию, отраженных в «Методике по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель»» (М ГК НН IP.1.2-2023) (далее – Методические указания) и предусматривают индивидуальные нормативы и основные требования Заказчика ООО «Аэропорт «Норильск» к разработке сметной документации.

| N п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта, шифр | «Строительство временных терминалов прилета/вылета в Аэропорту «Норильск» (шифр: АН-БМЗ) |
| 2. | Код региона Российской Федерации, ценовая зона строительства | Красноярский край, г. Норильск. Применить согласно Постановлению № 147-п от 19.03.2021 «Центры ценовых зон Красноярского края для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства», 3 зона |
| 3. | Сметно-нормативная база | Федеральная сметно-нормативная база (ФСНБ-2020) в актуальной редакции. Составление СД осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета» не ниже версии 2025.2. |
| 4. | Передача материалов сметной документации Заказчику | - в переплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве – 4 экземпляров. - в цифровом виде (на электронном носителе). Электронная версия предоставляется оформленная по ГОСТ Р 21.101-2026 в формате скан-версии книги раздела "СД" (с заполненными "основными надписями" и прочими реквизитами: с подписями, должностями, расшифровками, датами, печатями) в не редактируемом формате «Acrobat Reader» (.pdf). - в оригинальном (редактируемом) формате в т.ч.: ПО «Гранд-Сметы» – (.gsfx), (.xml); «Exсel» – (.xlsx); «Word» – (.doc). - ССР, ОС, ЛС – (.gsfx), (.xlsх); - ПЗ – (.doc); - прочие расчеты и сметы – (.gsfx), (.xlsх), (.doc). Также документация, предоставляемая в скан-копии формата (.pdf), должна быть с высоким качеством разрешения, достаточным для чтения/поиска/печати на многофункциональном устройстве. На CD-R диске в корневом каталоге диска предусматривается текстовый файл с содержанием. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый раздел комплекта (том, книга, и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска группой каталогов (ОС, прочие расчеты, прилагаемые документы) и соответствующих файлов электронного документа (сметы, расчеты, документы). Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
| 5. | Нормативные документы | При определении сметной стоимости учитывать требования: - Методики по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IP.1.2-2023), утверждённой распоряжением Старшего вице-президента - Финансового директора ПАО «ГМК «Норильский никель» от 20.04.2023 № ГМК-05/009-р; - Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации для капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IP.1.2-2023), утверждённой распоряжением Старшего вице-президента - Финансового директора ПАО «ГМК «Норильский никель» от 20.04.2023 № ГМК-05/009-р; - Методических указаний по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» (МУ ГК НН 106-006-2019) утверждённых распоряжением Старшего вице-президента – Финансового директора Компании от 30.10.2019 №ГМК-05/1-р; - Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр) (далее – Методика № 421/пр); - в частях, не противоречащих или не определенных положениями НМД действующими в ПАО «ГМК «Норильский никель». Методики Минстроя России, 2020-2022 гг. (с изменениями и дополнениями): - №812/ пр от 21.12.2020 (далее – Методика № 812/пр); - №774/пр от 11.12.2020 (далее – Методика № 774/пр); - №648/пр от 08.08.2022 (далее – Методика № 648/пр); - прочие утвержденные действующие Методики Минстроя России (для ФСНБ-2020). Все вышеперечисленные нормативы в актуальной редакции. - Других информационных и/или распорядительных документов, действующих в ПАО «ГМК «Норильский никель» в части сметного нормирования. - Инструкция для формирования локальных смет по методике ФСНБ-2020 (далее – Инструкция). |
| 6. | Метод составления СД и уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисно-индексным методом (БИМ). - Базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2000. - Текущий уровень цен – сложившихся ко времени составления сметной документации (выдачи сметной документации Заказчику) с указанием месяца (квартала или даты «по состоянию на») и года ее составления. |
| 7. | Метод пересчета в текущий уровень цен | 1. Строительно-монтажные работы (СМР), пусконаладочные работы (ПНР) и Перевозка грузов – ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости Минстроя РФ для соответствующей ценовой зоны Красноярского края по видам объектов КС, к элементам прямых затрат (ОЗП, ЭММ, МТР). 2. Оборудование – ежеквартальный индекс изменения сметной стоимости Минстроя России по соответствующей отрасли. 3. Прочие работы и затраты: 3.1. По главе 1: 3.1.1. Компенсационные затраты и исходно-разрешительная документация (графа 7) – ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «Прочие затраты» Минстроя РФ; 3.2. По главе 9 – ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «Прочие затраты» Минстроя РФ; 3.3. По главе 12: 3.3.1. Проектные и изыскательские работы – ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «ПИР» Минстроя РФ. 3.3.2. Авторский надзор – ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «Прочие затраты» Минстроя РФ; 3.3.3 Стоимость экспертизы: ГГЭ – индекс потребительских цен ФАУ «ГГЭ»; Прочие экспертизы – ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «Прочие затраты» Минстроя РФ. |
| 8. | Состав СД | - Сводка затрат (при необходимости); - Сводный сметный расчет стоимости строительства и пояснительная записка к нему; - Объектные сметы. Объектные сметы на каждый пусковой комплекс/этап составляются раздельно; - Локальные сметы на каждый объект строительства. Не допускается объединять в одной ЛС работы, относящиеся к разным объектам строительства, с последующим указанием в разных ОС ссылок на одну и ту же локальную смету; - Расчеты на отдельные виды затрат (транспортные затраты, калькуляция сметной стоимости материальных ресурсов, расчет разницы в стоимости электроэнергии, возмещение ущерба и пр.), если данные расчеты не предусмотрены другими разделами проекта (ПОС, ООС); - Техническое задание, или приложение к ТЗ/ЗнП, или технические условия (с соответствующим разделом), утвержденные Заказчиком и содержащие требования на разработку сметной документации; исходные данные; переписка; опросный лист; протоколы и т.п.; - Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковые комплексы (этапы) (при необходимости); - Ведомости объемов строительных и монтажных работ (далее – ВОР), в соответствии с приложением 1. ВОР формируется в разрезе объектов строительства, подобъектов, пусковых комплексов, этапов строительства, вех реализации проекта. Подписанные Заказчиком. Не допускается формирование ВОР путем выгрузки из ПК «ГРАНД-Смета». - Сметы на ПИР: фактические – в соответствии с заключенными договорами; предварительные (при необходимости) – на следующие стадии/этапы проектирования. - документы, обосновывающие текущие цены МТР и Оборудования – прайс-листы поставщиков, ТКП производителей, информационные листы и т.п. - результаты конъюнктурного анализа (прайс-листы и ТКП) оформляются в соответствии с положениями Методики № 421/пр; рассматриваются и согласовываются Заказчиком в составе сметной документации на стадии проведения внутренней экспертизы проектной/рабочей документации. - другая документация, предоставленная Заказчиком или подготовленная организацией-разработчиком сметной документации для обоснования отдельных видов затрат, включенных в сметные расчеты (например, индивидуальные нормы/расценки, примененные в составе СД, затраты на ТЭО/обследование ЗиС). Локальные сметы оформляются по выходной форме – ЛРС по ПЦСН-2020 МО (прил.3.3) в формате Excel (Согласно Инструкции), если иная форма не будет установлена на момент выдачи документации Заказчику. Нумерация сводного сметного расчета, объектных и локальных смет осуществляется строго в соответствии с МУ ГК НН 106-006-2019. |
| 9. | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при соответствующем обосновании проектной и/или иной технической документации – следует устанавливать перечень, объемы и определять решения и способы конкретных видов работ в стесненных, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также четко разграничены по объектам применения – с указанием, при необходимости, участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, определены Методикой № 421/пр и дифференцированы в зависимости от вида применяемых СН/ЕР (для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ПНР и сохранения объектов культурного наследия). |
| 10. | Накладные расходы | Нормативы накладных расходов предусмотреть по видам работ в соответствии с Методикой №812/пр. |
| 11. | Сметная прибыль | Нормативы сметной прибыли предусмотреть по видам работ в соответствии с Методикой №774/пр. |
| 12. | Материальные ресурсы, не учтенные расценками, отсутствующие в базисном уровне цен | Стоимость материалов, отсутствующих в базисном уровне цен, определяется в сметной документации по наиболее экономичному варианту (не менее 3-х), определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ) выполненном в соответствии с п. 13-21 Методики утв. Приказом Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр, должна быть ближайшей к дате составления документации, не более 6 месяцев. Текущая стоимость материалов (КАЦ) должна содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.), согласованна заказчиком. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (стоимость материала и валютный курс). |
| 13. | Определение стоимости оборудования | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется в сметной документации по наиболее экономичному варианту (не менее 3-х), определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ) в соответствии с п. 13-21 Методики утв. Приказом Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр, должна быть ближайшей к дате составления документации не более 6 месяцев. Стоимость Оборудования, инвентаря и мебели определяется в сметной документации в текущем уровне цен. В случае применения импортного Оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. Прайс-листы, КП и другие обосновывающие документы должны содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы, шеф монтажные работы, ПНР и т.д.), в соответствии с п.14 Методики №421/пр. В сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика, «№п/п» и «№ страницы» соответствующего приложения к СД (книги). |
| 14. | Требования к оформлению документов, обосновывающих цены ТМЦ (оборудование и материалы, изделия, конструкции) | При оформлении документов, обосновывающих цены ТМЦ, в т.ч. КА, РКЦ, необходимо руководствоваться требованиями Методики № 421/пр и Методики М ГК НН IP.1.2-2023. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике утв. Приказом Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр и подписываются застройщиком или техническим заказчиком. 1. КА, Прайс-листы, ТКП, и т.п. формируются в отдельную книгу СД, с группировкой ТМЦ по разделам (кабельная продукция, охранно-пожарная сигнализация и пр.) 2. Книга оформляется по общим правилам: титульный лист, «содержание», предусматривается нумерация страниц, номер позиции ресурса при значительном перечне ТМЦ. 3. Документы должны содержать информацию о составе цены (НДС, вид франко/транспортные затраты, стоимость шефмонтажа, ПНР, комплектация, таможенные сборы). 4. При определении стоимости ТМЦ использовать актуальные прайс-листы и ТКП в текущем уровне цен (на момент составления сметной документации), а при их отсутствии использовать прайс-листы и ТКП со сроком использования не более 6 мес от даты их выдачи производителем (поставщиком), указанной на прайс-листе. 5. При применении в сметной документации в качестве «отпускных» цен ресурсов на основании утвержденных прейскурантов и/или других информационных документов Компании и РОКС НН, данные показатели оформляются приложением к СД в виде сводной таблицы по форме КА (Методика № 421/пр) с указанием цены и соответствующего обоснования (РОКС НН, наименование и год действия прейскуранта (реквизиты документа), раздел, № позиции, и т.п. информация для идентификации ресурса). 6. При наличии небольшого количества обосновывающих документов информация может быть оформлена отдельным приложением к СД, без оформления отдельной книги. |
| 15. | Заготовительно-складские расходы | Согласно п.92 Методики 421/пр размер ЗСР принимать в процентах от стоимости материальных ресурсов: - заготовительно-складские расходы по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – до 2%; - заготовительно-складские расходы по металлическим строительным конструкциям – до 0,75% - заготовительно-складские расходы на Оборудование - 1,2 % |
| 16. | Транспортно-заготовительные расходы | Укрупненные нормативные показатели заготовительно-складских и транспортных расходов, в случае необходимости, принять на основании Распоряжения от 29.05.2014 ЗФ-64/2-р-а, в размере: - материалы – 8 %; - оборудование – 12%. Или: Стоимость транспортных затрат на МТРиО отсутствующих в базе, определяется на основании расчета по результатам КА в соответствии с положениями Методики № 421/пр, с учетом данных о расстоянии перевозки, классе груза, типе(-ах) транспорта, наличии ПРР и прочих условий транспортировки, а также информации о ценах услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом, судами морского (внутреннего водного) и воздушного транспорта, услуг на перевалку грузов с одного вида транспорта на другой, услуг по аренде железнодорожных грузовых вагонов, услуг на ПРР при автомобильных и железнодорожных перевозках в том числе в соответствии со сметными нормами Компании по формированию затрат на транспортировку грузов для строительства. Стоимость затрат на перевозку грузов железнодорожным и водным транспортом определяется на основании действующих тарифов и прейскурантов, по транспортным схемам, обоснованных ПОС с учетом минимизации затрат и согласованных Заказчиком. При необходимости в сметной документации предусматривается стоимость транспортировки материалов, конструкций и изделий (поставка «франко»), в том числе и от промежуточных перевалочных складов (баз) до приобъектных складов в соответствии с Транспортной схемой, представленной в проектной документации раздела «ПОС». Транспортные схемы, таблицы с расчетом весов, перевозимых ТМЦ, согласовываются с заказчиком. |
| 17. | Сводный сметный расчет | Согласно Методики №421/пр выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 12 главах в соответствии с п.31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г №87, по форме Приложения №6 Методики. При выделении пусковых комплексов (этапов) строительства одновременно со сводным сметным расчетом составлять Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (этап) по структуре, соответствующей ССР. ССР и Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (этап) выполнять двумя отдельными документами в базисном на 01.01.2000 и текущем уровнях цен. Формирование ССР осуществлять с полным перечнем затрат. |
| 18. | Объектные сметы | Согласно Методики объектную смету выполнять двумя отдельными документами (сметами) в базисном на 01.01.2000 и текущем уровнях цен. |
| 18.1 | Локальные сметы (расчеты) | Запрещено осуществлять редактирование утвержденной расценки (замену ресурсов, учтенных основной расценкой внутри расценки - удаление из состава расценки и добавление нового ресурса и/или добавление в расценку ресурса, не учтенного расценкой). - Замена ресурсов в сметной документации осуществляется двумя строками: - в первой, исключается по соответствующему коду (и индексом на МАТ) стоимость ресурса, учтенного единичной расценкой и подлежащего замене (со знаком «-»); - во второй, добавляется стоимость материалов, изделий и конструкций, подлежащих учету в смете, согласно проектных данных. - в ПК «Гранд-смета» в обязательном порядке при экспорте документа подлежит выводу на печать дополнительная информация о позиции «развернутые формулы: расчета физобъема; формулы из ʹТаблиц расчетаʹ физобъема)». Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы (в т.ч. для определения, группирования на комплексы работ (объемов): - по строительным работам, конструкциям – земляные работы; фундаменты и стены подземной части; несущие конструкции; наружные стены; каркас; внутренние стены; перекрытия; перегородки; полы и основания; покрытие, кровля; заполнение оконных и дверных проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.; - по специальным строительным работам – фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.; - по системам ИТО (внутренним санитарно-техническим работам) – водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, вентиляции, кондиционированию воздуха, электроосвещению электроснабжению и т.п.; - по установке оборудования – приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п. Отдельной строкой учитывается количество и стоимость оборудования, мебели, инвентаря с отражением страны их происхождения, поставляемых в рамках контракта, в случае, если оборудование в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. |
| 19. | Применение объектов-аналогов | На стадии разработки рабочей документации не допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов. |
| 20. | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Методики определения затрат на строительство ВЗиС (Методика № 332/пр от 19.06.2020) в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1-7 ССР и с учетом Дополнительных затрат на ВЗиС, не учтенных сметными нормами (связанные с устройством временных сооружений и временных специальных вспомогательных сооружений и устройств, необходимость использования которых устанавливается в соответствии с ПОС) с учетом положений Методики № 332/пр и Методики №421/пр |
| 21. | Зимнее удорожание | По нормам Методики №325/пр от 25.05.2021. Учесть в ССР возмещение затрат по снегоборьбе с применением норматива – 0,6%. |
| 22. | Пусконаладочные работы в «вхолостую» и «под нагрузкой» | В сметной документации предусмотреть затраты на полный комплекс пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» (с раздельным учетом в составе ЛС, ОС и ССР), структура Пусконаладочных Работ определяется в соответствии с Методикой №421/пр Гл.VII и Методическими указаниями. Сметную документацию на Пусконаладочные Работы составлять по сборникам ФЕРп-2001 в базисном уровне цен 2001г с применением индексов изменения сметной стоимости в текущий уровень цен (согласно п.7) с учетом положений служебной записки ПАО «ГМК «Норильский никель» от 07.10.2020 № ГМК-106/351 «О рекомендациях по формированию обоснования для разработки смет на ПНР АСУ». Сметную документацию на ПНР составлять на основании Программ Пусконаладочных работ, согласно п. 122. Методики № 421/пр., которые согласовываются Заказчиком на стадии проведения внутренней экспертизы рабочей документации. |
| 23. | Содержание службы заказчика-застройщика. Строительный контроль | ССЗ: от итога глав 1-9 и 12 ССР согласно СЗ ГМК-106/430 от 09.10.2023 в размере 11,6 %. |
| 25. | Прочие работы и затраты | Предусмотреть средства на прочие работы и затраты исходя из специфических условий строительства при обосновании проектом организации строительства, в соответствии с приложением №9 Методики №421/пр. Перечень, состав расходов и затрат, предусмотренные проектом организации строительства, определять на основании нормативов или расчетов. Предусмотреть в сметной документации средства на покрытие затрат Заказчика по добровольному страхованию строительных рисков в размере 1% по итогу глав 1-8 ССР (графы 4,5). Расходы по страхованию оборудования в размере до 0,4% от стоимости оборудования по итогу глав 1-8 (графа 6) ССР. Затраты по главе 1, связанные с получением исходных данных, компенсационные выплаты и другие затраты включаются по расчету при документальном подтверждении. В обязательном порядке предусмотреть следующие затраты: - аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта или выплаты земельного налога в период строительства. Дополнительно предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию мусора на полигон ТБО после демонтажа конструкций и плату за негативное воздействие на окружающую среду. |
| 26. | Средства на разработку специальных технических требований (СТУ) (по необходимости) | Определять расчетом на основании фактических трудовых затрат на их разработку и экспертизу по форме № 3п (на основании договора). |
| 27. | Авторский надзор | Не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 – 9 ССР согласно Методики №421/пр п.173 Гл.IX. |
| 28. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | В размере 2% от итога глав 1-12 сводного сметного расчета стоимости строительства на стадии ПД, согласно Методики п.179 Гл.IX. |

Примечание: Документы в оригинальных (редактируемых) форматах ПО «Гранд-Сметы» - (.gsfx), (.xml), оформлять согласно  «Инструкции для формирования локальных смет по методике ФСНБ-2020».

Приложения:

Приложение 1. Рекомендации по заполнению ВОР

Приложение 2. Шаблон обоснований к сметам ПНР АСУ ТП

Приложение 3. Инструкция для формирования локальных смет по методике ФСНБ-2020