Приложение 1

к требованиям по разработке сметной документации

к заданию на разработку Рабочей Документации

к Договору подряда №___________

от «___» _______________ 2026 г.

Рекомендации по заполнению ведомости объемов работ

Ведомости объемов работ должны учитывать требования и прочую технологическую информацию, необходимую для однозначного определения видов работ и их стоимости, должна ясно и подробно описывать виды и объемы работ.

В позициях ведомостей объемов работ следует отражать марки, технические характеристики демонтируемых (устанавливаемых) материалов и массу (размеры) там, где это необходимо для корректного подбора расценок. Предусматривать всю отличную (индивидуальную) по видам/объемам работ информацию для корректного составления сметной документации: условия производства работ, расход материалов и пр.

Объемы работ определяются по результатам обследований и проектным данным по каждому разделу проекта (аналогично оформлению проектной документации) и должны четко соответствовать проектным решениям. ВОР рекомендуется разрабатывать отдельно на технологически законченные конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ по каждому разделу (подразделу) проектной документации.

Объемы и наименования видов работ не должны являться перечнем работ и затрат, полученным из локальных сметных расчетов. В ведомости объемов работ указываются ссылки на чертежи, на лист проекта и номера пунктов спецификаций. При отсутствии спецификаций (например, объемы земляных работ) в ведомости указываются формулы подсчета с расшифровкой каждого элемента формулы.

В случае, когда объемы работ не могут быть подтверждены материалами проектной документации к ВОР прилагаются обосновывающие документы, содержащие расчет объемов работ, уточняющие чертежи, схемы и т.п. (далее – Обосновывающие документы).

Рекомендуемая к представлению форма ведомости объемов работ (Приложение 1 Рекомендаций) составлена на основании требований ГОСТ 21.111-84, ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82, а также ведомственных документов.

Согласно письму Минстроя от 18.07.2017 г. № 31983-ОГ/03 форма ведомости объемов работ может быть принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21.111-84.

Рекомендации по заполнению ведомости объемов работ. Ведомость объемов работ выполняется по видам работ к каждому основному комплекту проектной документации (п. 2 ГОСТ 21.111-84). Первым листом ведомости объемов работ является титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109-80.

В графе «Наименование вида работ» указывается вид работ, предусмотренный проектными решениями в соответствии с Приложением F Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст в редакции от 27.09.2019). Например, производство земляных работ, забивка свай, малярные работы, монтаж водопроводных систем и т.д.

В графе «Ед. изм.» - сокращенное наименование единицы измерения по СН 528-80 «Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.09.1980 N 147).

В графе «Кол-во» - объем работ.

В графе «Ссылка на чертежи, спецификации» указывается шифр проектной документации, марка комплекта проектной документации и номер листа, с которого информация занесена в ведомость объемов работ.

      - В графе «Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным» приводятся пояснения, при необходимости с указанием формул расчета, подтверждающих объемы, включенные в сметную документацию. при необходимости приводится информация, уточняющая характеристики работ, строительных ресурсов, услуг, в отношении которых в сметной документации будут формироваться отдельные затраты, а также сопутствующие данные, требующиеся для разработки сметной документации (усложняющие факторы, условия производства работ, технологические особенности производства отдельных видов работ, вес оборудования, расход материальных ресурсов (в том числе оборачиваемых) на единицу выполнения работ, расстояние доставки материальных ресурсов (в том числе оборачиваемых), расстояние вывоза строительного мусора и т.д.). Пример заполнения ведомости объемов работ приведен в Приложении 2 Рекомендаций.

| - Заказчик: ООО «Аэропорт «Норильск» Генеральный директор _____________И.Ф. Петренко М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение 1

к рекомендациям

Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

| - Заказчик: ООО «Аэропорт «Норильск» Генеральный директор _____________И.Ф. Петренко М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение 2

к рекомендациям

Пример заполнения ведомости объёмов работ

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол. |  | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| По разделу «Проект организации земельного участка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство насыпи грунта | м3 | 167 |  | 79-16 ПЗУ л.3 | V = (152 + 15) = 167 м3. (см. 79-16 л. 1) |  |
| 2 |  | Устройство металлического ограждения | м.п. | 406 |  | 79-16 ПЗУ л. 7 |  |  |
| 3 |  | Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 1. | м2 | 1650 |  | 79-16 ПЗУ л. 5, 6 |  |  |
|  |  | Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 2. | м2 | 740 |  | 79-16 ПЗУ л. 5, 6 |  |  |
| 4 |  | Посадка кустарников-саженцев | шт. | 44 |  | 79-16 ПЗУ л. 7 |  |  |
| По разделу «Архитектурные решения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство перегородок: Тип 1: кирпичная кладка наружных стен толщиной 120 мм из кирпича марки 100, раствор марки 50 | 1 м3 | 227,5 |  | 79-16-КР1-3,4 | V=b*h= |  |
|  |  | Тип 2: из гипсовых листов толщиной 100 мм, по серии 1.031.9-2.07 | 1 м3 | 520,7 |  | 79-16-КР1-3,4 | V=b*h= |  |
| 6 |  | Установка окон ПВХ | шт | 15 |  | 79-16-АР-3,4,6 | Окно ПВХ - 1 шт. (1300х1400) |  |
| 7 |  | Окраска стен акриловой краской (улучшенная) | 1 м2 | 80 |  | 79-16-АР-3,4,6 |  |  |
| 8 |  | Штукатурка стен цементным раствором | 1 м2 | 50 |  | 79-16-АР-3,4,6 |  |  |
| 9 |  | Окраска стен акриловой краской (улучшенная) | 1 м2 | 80 |  | 79-16-АР-3,4,6 |  |  |
| 10 |  | Укладка керамической плитки | 1 м2 | 25 |  | 79-16-АР-3,4,6 |  |  |
| По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Забивка свай: сваи сборные железобетонные, длиной 7,00 м, сечением 300×300 мм, из бетона класса В25, марки по морозостойкости F200 и по водонепроницаемости W6 | шт | 152 |  | 79-16-КР2-6 | Марка сваи – Масса 1 сваи – |  |
| 12 |  | Устройство стен подвала: монолитные железобетонные стены, из бетона класса В25, F200, W6, толщиной 200 мм. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-А500. | м | 250 |  | 79-16-КР2-15 | Расход арматурного проката - |  |
| 13 |  | Установка колонн каркаса: стальные, из горячекатаных двутавров 25К2 (сталь С345-1) | т | 85 |  | 79-16-КР3-45 |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заказчик: - ООО «Аэропорт «Норильск» - Генеральный директор - _____________И.Ф. Петренко |  |  |  |  | Подрядчик: |  |  |