ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление поставку и монтаж автоматических откатных ворот на объекте здание Склад самолетных грузов №1, №2 (с учетом демонтажа существующих ворот).

- Предмет договора: Изготовление поставка и монтаж автоматических откатных ворот на объекте здание Склад самолетных грузов №1, инв. 9763 и здание Склад самолетных грузов №2 инв. 9764. (с учетом демонтажа существующих ворот).

- Срок выполнения работ: В течении 60 рабочих дней с даты заключения договора.

- Место проведения работ: Российская Федерация, Красноярский край, Аэропорт Норильск 4, стр. 1

- Технические характеристики поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота откатные | Ширина изделия: 9600 миллиметров; Высота изделия: 5900 миллиметров; С калиткой 900х2000 миллиметров; Цвет изделия: серый RAL 7004. Заполнение створки- использование прочных сэндвич-панелей толщиной не менее 45 мм обеспечивающие теплоизоляционные характеристики ворот, выдерживающие ураганный ветер скоростью до 120 км/ч. Ширина проема 4810 мм, высота проема 5300 мм. Характеристики привода: Напряжение эл. питания привода, В: 230-380 Мощность привода, Вт: не менее 500 Скорость движения створки ворот, м./мин.: не менее 10,0 Максимальное линейное усилие привода, Н: не менее 850 Класс защиты, IP: не ниже 54 Фотоэлементы – Doorhan или эквивалент, кол-во 1 компл. Лампа сигнальная - Doorhan или эквивалент, кол-во 1 шт. Брелок дистанционный – Doorhan или эквивалент, кол-во - 4шт. Кнопка открывания ворот - Doorhan или эквивалент, кол-во - 1шт. Уровень цикличности –высокий. | шт | 2 |

Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в приведённом выше описании, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность (соответствие).

- Требования к количественным характеристикам (объему) работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и поставка ворот к месту установки | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж старых ворот | комп. | 2 |
| 3 | Монтаж откатных ворот | комп. | 2 |
| 4 | Монтаж привода для откатных ворот | комп. | 2 |
| 5 | Монтаж фотоэлементов безопасности | комп. | 2 |
| 6 | Монтаж сигнальной лампы | комп. | 2 |
| 7 | Монтаж кнопки управления ворот | шт. | 2 |
| 8 | Прокладка кабеля питания | м.п. | 15 |
| 9 | Пусконаладочные работы |  |  |

- Требования к техническим характеристикам товара:

### Используемые материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество.

Материалы и оборудование не должны иметь производственных и иных дефектов.

При применении материалов и оборудования, не соответствующих указанным нормам и требованиям, заказчик предъявляет претензии к Поставщику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

Поставщик может предложить эквивалент с обязательным предоставлением сравнительной таблицы характеристик запрашиваемого товара и предлагаемого к поставке с условием, что предлагаемый к поставке товар полностью соответствует запрошенным техническим характеристикам или превосходит их.

Устанавливаемая система не должна создавать помех в работе других систем, установленных на объекте.

- Климатические условия

Климатические условия принять в соответствии с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

Сейсмичность района выполнения работ по СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*» - 5 баллов;

В соответствии с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» климатический район – IБ.

- Требования к качеству работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной безопасности и иным действующим нормам и техническим условиям. Все услуги/работы/материалы/ изделия и оборудование, выполняемые Исполнителем должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. При реализации мероприятий Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования.

- Требования к проведению работ:

Доставка материалов, погрузочно-разгрузочные работы, услуги по демонтажу, монтажу и пуско-наладке производятся силами и за счёт Поставщика. Все риски, связанные с выполнением работ при оказании услуг, возлагаются на Поставщика.

Поставщик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов на объекте, до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Все объемы и замеры, произведенные Заказчиком, должны быть уточнены Поставщиком и согласованы с Заказчиком до начала выполнения работ.

Поставщик должен обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

Поставщик обеспечивает своих работников спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, выполняет работы своими силами, оборудованием, инструментами, из своих материалов.

Поставщик должен обеспечить возмещение ущерба за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего заказчику, во время выполнения работ.

### В случае образования при демонтаже, монтаже и установке строительного мусора, мусор должен складываться в отведенном месте. В день окончания работ, в случае возникновения загрязнения, должна быть обеспечена очистка от строительного мусора прилегающей территории.

- Требования к результатам работ (приемка работ)

Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с условиями, изложенными в техническом задании. Поставщик осуществляет установочные, сборочные, монтажные и наладочные и иные необходимые работы по вводу оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующими технологическими стандартами, технической и технологической документацией, в том числе с подключением к имеющимся сетям и коммуникациям, необходимым для ввода оборудования в эксплуатацию, в соответствующие сроки и согласно условиям Договора. Поставщик в присутствии представителей Заказчика до сдачи в эксплуатацию, проводит контрольно-технические испытания с целью работоспособности и сравнения полученных результатов с характеристиками, установленными в технической документации.

11. Требования по объёму гарантий качества работ

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. Гарантийный срок на примененное оборудование и материалы устанавливается в соответствии с гарантийными паспортами завода изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.