Техническое задание

Поставка программного обеспечения для модернизации Системы сбора и обработки информации (ССОИ) SecurOS на платформе Astra Linux

- Основание для ПО ССОИ

Модернизация существующей системы безопасности аэропорта с целью импортозамещения, централизации управления периметром, контрольными пунктами и видеоаналитикой в едином интерфейсе.

- Требования к платформе (OS и Architecture)

- Операционная система Серверов и АРМ: Astra Linux не ниже 1.7.5.16;

- СУБД: Поставляемая в составе комплекта (PostgreSQL Pro или аналогичная, входящая в реестр отечественного ПО);

- Статус ПО: SecurOS должен быть включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

  - Функциональные требования к программному обеспечению

Поставщик должен предоставить лицензии и ПО, для модернизации действующего Сервера сбора и обработки информации SecurOS:

Комплект программного обеспечения, в составе:

- - SecurOS Enterprise - Модуль интеграции ПО АРМ "Орион Про" от компании Болид - 1экз.;

- - SecurOS - Программные ключи защиты и дистрибутивов Secur OS – 1экз;

- - совместимость с действующей системой видеонаблюдения Secur OS Astra Linux.

4. Требования к интеграции

Поставщик обязан гарантировать возможность интеграции поставляемого ПО с существующей инфраструктурой аэропорта:

- Видеопотоки: поддержка всех установленных видеокамер с использованием протокола ONVIF (Profile S/G) без обязательной замены всего оборудования на «родное» для ISS;

- Оборудование аэропорта: интеграция ССОИ с существующими системами СОТ на базе SecurOS Astra Linux, СКУД, СОТС, СПС.

5. Требования к отказоустойчивости и производительности

- Работа под управлением Astra Linux не ниже 1.7.5.16;

- Время хранения архива: не менее 30 суток для событийного видео (тревоги) и не менее 15 суток для непрерывной записи.

6. Программное обеспечение предоставляется не позднее 2 (двух) р.д. с момента подписания Сторонами Договора. Способ передачи прав: электронными каналами связи.

7. Соответствие НПА (Юридическая справка)

Система должна иметь действующий сертификат/Заключение о соответствии требованиям к функциональным характеристикам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства РФ                           от 26.09.2016 г. №969.

8. Условие оплаты

| Единый платежный день | в последний рабочий вторник |
| --- | --- |
| Период отсрочки | течение 7 (семи) рабочих дней |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком оригиналов |
|  | - подписанного Сторонами УПД; - счёта на оплату |