| Руководитель проектного офиса по реализации комплексных мер развития города Норильска КП ПАО «ГМК «Норильский никель» | Утверждаю Главный инженер ООО «Аэропорт «Норильск» |
| --- | --- |
| _________________ С.В. Шишкунов | ______________ И.Б. Марьевский |
| «____» ______________2026г. | «____» _____________ 2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

для проектирования объекта:
 «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г.Норильск, Красноярский край. Этап 2»

| № п/п | Наименование исходных данных | Содержание исходных данных, требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г.Норильск, Красноярский край. Этап 2» |
| 2 | Местоположение объекта | Красноярский край, р-н г. Норильск, аэропорт «Норильск» |
| 3 | Сведения о заказчике | ООО «Аэропорт Норильск» |
| 4 | Сведения об исполнителе работ |  |
| 5 | Основание для выполнения работ | Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) |
| 6 | Вид градостроительной деятельности | Завершение строительства объекта капитального строительства |
| 7 | Цели и задачи инженерных изысканий | В связи с тем, что здание учебной башни Аварийно-спасательной станции не введено в эксплуатацию по причине нарушений выявленных Ростехнадзором, необходима корректировка проектной документации и повторное прохождение государственной экспертизы или экспертное сопровождение. Объем корректировки проектной документации не предполагает увеличения нагрузок на несущие конструкции. Срок давности инженерно-геологических изысканий (ИГИ), выполненных в 2015 г. в составе проекта «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г. Норильск, Красноярский край» и получивших положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 482-15/ГГЭ-9912/04 от 31.03.2015, истек в соответствии с СП 47.13330.2016. Необходимо выполнить актуализацию ИГИ для обеспечения получение положительного заключения по результатам экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполнения проверочных расчетов несущей способности конструкций и основания фундаментов. Определить состояние грунтов основания для технического обследования здания. |
| 8 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 9 | Требования к выделению этапов строительства | Выделение этапов строительства не требуется |
| 10 | Идентификационные сведения об объекте | Код по ОК 013-2014 – 210.00.12.10.770 - Здания милицейских служб, военизированной и пожарной охраны, армейских казарм |
| 11 | Принадлежность к объектам транспортной | Проектируемые здания и сооружения относятся к объектам транспортной инфраструктуры |
| 12 | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории строительства | Объект расположен в зоне развития многолетнемерзлых грунтов. В соответствии СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» многолетнемерзлые грунты в качестве основания используются по I принципу. Уточнить принцип использования грунтов в результате ИГИ. В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических и геокриологических процессов выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений. |
| 13 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Да |
| 14 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Повышенный, класс сооружения КС-3 |
| 15 | Данные о границах площадей изысканий | Данные о границах площадки изысканий приводятся в виде графических материалов в приложении к ТЗ |
| 16 | Перечень исходных материалов и данных, предоставленных Заказчиком | План размещения проектируемых сооружений объекта. Проектная документация, получившая положительное заключение ГГЭ. |
| 17 | Особые условия при производстве работ | Климатический район – IБ |
| 18 | Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов на природную среду | Техногенные воздействия объекта на окружающую среду определяются технологическим назначением здания и его эксплуатацией: – статические нагрузки; – тепловыделения от здания; – протечки в коммуникациях; |
| 19 | Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства | Сейсмичность района строительства: – по карте ОСР-2015-A – 5 баллов; – по карте ОСР-2015-B – 5 баллов; – по карте ОСР-2015-C – 5 баллов. Расчетная сейсмичность определяется с учетом результатов геологических изысканий |
| 20 | Требования к организации работ | Виды и объемы работ назначить исходя из требований СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019: - сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; - рекогносцировочное обследование участка работ; - составление Программы инженерно-геологических изысканий в соответствии с настоящим ТЗ и требованиями действующей нормативной документации (далее – НД), согласование Программы работ с исполнителями проекта и Заказчиком. При планировании видов и объёмов работ учесть все материалы ранее проведённых работ. Достоверность используемых материалов ранее проведённых работ должна быть подтверждена документально; - разбивка сети инженерно-геологических скважин по геодезической основе; - выполнение бурения скважин по проектируемым объектам. Предусмотреть технологию и методы бурения, обеспечивающие: - подъём керна и отбор проб грунтов преимущественно в ненарушенном состоянии для получения корректных физико-механических параметров дисперсных и скальных пород; - инженерно-геологическая документация выработок; - общее количество образцов должно быть достаточным для получения статистически обеспеченных характеристик выделенных инженерно-геологических элементов согласно ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; - отбор, упаковка, хранение и транспортирование образцов должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»; - лабораторные исследования химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из грунтов выполнить для определения их агрессивности по отношению к материалам подземных конструкций, находящихся в зоне взаимодействия с подземными водами; - пробы для лабораторных определений воды отобрать при проходке горных выработок; - лабораторные исследования грунтов выполнить для талых и мерзлых грунтов в соответствии с требованиями актуальной НД на момент выполнения изысканий |
| 21 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Требование к точности, надёжности и достоверности получаемых данных устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019 с соблюдением всех требований ГОСТ для каждого вида работ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации исполнитель по требованию должен предоставить: - данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ; - лицензии на применяемое специализированное программное обеспечение; - свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| 22 | Формат представления отчётной документации и количество экземпляров | Отчётная документация на согласование (сдачу-приемку) Заказчику передается в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Отчётная документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде на CD (DVD) на русском языке для предоставления в органы строительной экспертизы в требуемом количестве. В адрес Заказчика направляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра на CD (DVD): - графические материалы – в формате программы AutoCad (версии не ниже 2008) (формат файлов *.dwg) и Acrobat (формат файлов *.pdf); - текстовые материалы - в форматах *.doc, *.pdf (Acrobat). Сроки выполнения работ - согласно календарному графику |
| 23 | Особые требования к исполнителю инженерно-технических изысканий | Подрядчик по инженерным изысканиям должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель. Сопровождение строительной экспертизы материалов инженерно-технических изысканий (на основании пункта 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), в т. ч.: сопровождение защиты результатов изысканий в органах экспертизы; внесение указанных экспертизой изменений и дополнений в результаты инженерно-технических изысканий; получение положительного заключения экспертизы является свидетельством качественного и полного выполнения работ |

Начальник отдела инжиниринга

проектного офиса реализации

комплексных мер по развитию города Норильска

КП ПАО «ГМК «Норильский никель»                                                       А.В. Лебедев

| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Главный инженер ООО «Аэропорт «Норильск» |
| _________________ | ______________ И.Б. Марьевский |
| «____» _____________ 2026г. Согласовано | «____» _____________ 2026г. |
| Руководитель проектного офиса по реализации комплексных мер развития города Норильска КП ПАО «ГМК «Норильский никель» |  |
| _________________ С.В. Шишкунов |  |
| «____» ______________2026г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

для проектирования объекта:
 «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г.Норильск, Красноярский край. Этап 2»

| № п/п | Наименование исходных данных | Содержание исходных данных, требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г.Норильск, Красноярский край. Этап 2» |
| 2 | Местоположение объекта | Красноярский край, р-н г. Норильск, аэропорт «Норильск» |
| 3 | Сведения о заказчике | ООО «Аэропорт Норильск» |
| 4 | Сведения об исполнителе работ |  |
| 5 | Основание для выполнения работ | Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) |
| 6 | Вид градостроительной деятельности | Завершение строительства объекта капитального строительства |
| 7 | Цели и задачи инженерных изысканий | В связи с тем, что здание Учебной башни Аварийно-спасательной станции не введено в эксплуатацию по причине нарушений выявленных Ростехнадзором, необходима корректировка проектной документации и повторное прохождение государственной экспертизы. Объем корректировки проектной документации не предполагает увеличения нагрузок на несущие конструкции. Срок давности инженерно-геодезических изысканий (ИГДИ), выполненных в 2015 г. в составе проекта «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г. Норильск, Красноярский край» и получивших положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 482-15/ГГЭ-9912/04 от 31.03.2015, истек в соответствии с СП 47.13330.2016. Необходимо выполнить актуализацию ИГДИ для обеспечения получение положительного заключения по результатам экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
| 8 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 9 | Требования к выделению этапов строительства | Выделение этапов строительства не требуется |
| 10 | Идентификационные сведения об объекте | Код по ОК 013-2014 – 210.00.12.10.770 - Здания милицейских служб, военизированной и пожарной охраны, армейских казарм |
| 11 | Принадлежность к объектам транспортной | Проектируемые здания и сооружения не относятся к объектам транспортной инфраструктуры |
| 12 | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории строительства | Объект расположен в зоне развития многолетнемерзлых грунтов. Опасные природные процессы и явления уточняются по результатам инженерных изысканий. |
| 13 | Принадлежность к опасным производственным процессам | Не относится к опасным производственным процессам |
| 14 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Повышенный, класс сооружения КС-3. |
| 15 | Данные о границах площадей изысканий | Данные о границах площадки изысканий приводятся в виде графических материалов в приложении к ТЗ |
| 16 | Перечень исходных материалов и данных, предоставленных Заказчиком | План размещения проектируемых сооружений объекта. Проектная документация, получившая положительное заключение ГГЭ. |
| 17 | Особые условия при производстве работ | Климатический район – IБ |
| 18 | Система координат | Принять: систему координат МСК-165, зона 2; систему высот Балтийскую 1977 г. При выполнении геодезических и кадастровых видов работ в местной системе координат МСК-165 учесть возможное смещение между координатами пунктов государственной геодезической сети (далее - ГГС), предоставляемых ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», и кадастровыми координатами земельных участков и объектов капитального строительства, содержащимися в ЕГРН и предоставляемыми Росреестром. При наличии такого смещения координаты МСК-165 принять в соответствии с данными ЕГРН. |
| 19 | Требования к организации работ | Виды и объемы работ назначить исходя из требований СП 47.13330.2016, СП 11-104-97: Составить программу выполнения инженерно-геодезических изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016 и согласовать с Заказчиком и проектной организацией. В программе разработать план работ, обосновать объемы работ, определить методику и технологию выполнения работ и разработать график выполнения инженерно-геодезических изысканий. - Выполнить съемку местности и ситуации в границах, указанных в графическом приложении, в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м в соответствии с приложением Б СП 47.13330.2016. - Определить и зафиксировать планово-высотное положение существующих зданий, сооружений, а также подземных коммуникаций (газопроводы, нефтепроводы, кабели, водопроводы и т. п.) и надземных коммуникаций (линии высоковольтные, трубопроводы, эстакады и т. п.). Местоположение подземных и надземных коммуникаций и их технические характеристики согласовать с эксплуатирующей организацией. - По результатам инженерно-геодезических изысканий сформировать цифровую модель местности (далее – ЦММ) в Норильской системе координат и Балтийской системе высот, исходя из следующих условий: - Принять масштаб ЦММ 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м; - Искусственные и естественные формы рельефа сформировать в составе цифровой модели рельефа (далее – ЦМР) в виде структурной модели, обеспечивающей экспорт в формат *.dwg; - ЦМР должна представлять поверхность TIN (3D грани) с возможность экспорта в обменный формат LandXML; - При формировании ЦММ условные знаки топографических объектов принять в соответствии с «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» для других объектов. Для постановки на кадастровый учет сформировать топографический план в системе координат МСК-165 |
| 20 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Требование к точности, надёжности и достоверности получаемых данных устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 с соблюдением всех требований ГОСТ для каждого вида работ. В соответствии с требованиями нормативно- технической документации представить: - данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ; - лицензии на применяемое специализированное программное обеспечение; - свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| 21 | Формат представления отчётной документации и количество экземпляров | Отчётная документация на согласование (сдачу-приемку) Заказчику передается в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде на CD (DVD) на русском языке для предоставления в органы государственной экспертизы в требуемом количестве. В адрес Заказчика направляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра на CD (DVD): - графические материалы – в формате программы AutoCad (версии не ниже 2008) (формат файлов *.dwg) и Acrobat (формат файлов *.pdf); - текстовые материалы – в форматах *.doc, *.pdf (Acrobat). Сроки выполнения работ – согласно календарному графику |
| 22 | Особые требования к исполнителю инженерно-технических изысканий | Сопровождение экспертизы материалов инженерно-технических изысканий (на основании пункта 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), в т. ч.: сопровождение защиты результатов изысканий в органах экспертизы; внесение указанных экспертизой изменений и дополнений в результаты инженерно-технических изысканий; получение положительного заключения экспертизы является свидетельством качественного и полного выполнения работ |

Начальник отдела инжиниринга

проектного офиса реализации

комплексных мер по развитию города Норильска

КП ПАО «ГМК «Норильский никель»                                                       А.В. Лебедев