| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Руководитель проектного офиса по реализации комплексных мер развития города Норильска КП ПАО «ГМК «Норильский никель» | Главный инженер ООО «Аэропорт «Норильск» |
| _________________ С.В. Шишкунов | ______________ И.Б. Марьевский |
| «____» ______________2026г. | «____» _____________ 2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

для проектирования объекта:
 «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г.Норильск, Красноярский край. Этап 2»

| № п/п | Наименование исходных данных | Содержание исходных данных, требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Алыкель, г.Норильск, Красноярский край. Этап 2» |
| 2 | Местоположение объекта | Красноярский край, р-н г. Норильск, аэропорт «Норильск» |
| 3 | Сведения о заказчике | ООО «Аэропорт Норильск» |
| 4 | Сведения об исполнителе работ |  |
| 5 | Основание для выполнения работ | Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) |
| 6 | Вид градостроительной деятельности | Завершение строительства объекта незавершенного строительства |
| 7 | Цели и задачи инженерных изысканий | Инженерно-гидрометеорологические изыскания (далее - ИГМИ) необходимо выполнить с целью обоснования проектных решений в части расчетных гидрометеорологических характеристик. |
| 8 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 9 | Требования к выделению этапов строительства | Выделение этапов строительства не требуется |
| 10 | Идентификационные сведения об объекте | Код по ОК 013-2014 – 210.00.12.10.770 - Здания милицейских служб, военизированной и пожарной охраны, армейских казарм – для здания АСС; Код по ОК 013-2014 – 210.00.12.10.770 - Здания милицейских служб, военизированной и пожарной охраны, армейских казарм – для здания учебной башни. |
| 11 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры | Проектируемые здания и сооружения относятся к объектам транспортной инфраструктуры. |
| 12 | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории строительства | Объект расположен в зоне развития многолетнемерзлых грунтов в соответствии СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». |
| 13 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Да |
| 14 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Повышенный, класс сооружения КС-3. |
| 15 | Технические характеристики объекта | Здание основной АСС - одноэтажное в осях 6-11, в осях 1-5 и 11-12 – двухэтажное, в осях 1-2, А-Б четырехэтажное (КДП), с размерами в плане 18,0х60,0м. Каркас состоит из стальных поперечных и продольных рам пролетом 6,0 м, установленных с шагом 6,0 м. Несущие элементы каркаса - стальные колонны и балки. Уровень ответственности здания АСС - I-й, повышенный, согласно п.7, 8 Ст.4, №384-ФЗ, Ст.48_1.1.6 №190-ФЗ; Учебная башня - четырехэтажная этажерка высотой 13,5м с размерами в плане 3,4х6м, с высотой этажа 3,3м. Уровень ответственности повышенный, согласно п.7, 8 Ст.4, №384-ФЗ, Ст.48_1.1.6 №190-ФЗ. |
| 16 | Перечень исходных материалов и данных, предоставленных Заказчиком | - План размещения проектируемых сооружений объекта; - Проектная документация: А-113/14-ПЗ 3.3 Книга 3. Технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях. ОАО «КрасноярскТИСИЗ», 2015 г. |
| 17 | Особые условия при производстве работ | Климатический район – IБ |
| 18 | Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов на природную среду | Техногенные воздействия объекта на окружающую среду определяются технологическим назначением здания и его эксплуатацией: – статические нагрузки; – тепловыделения от здания; – протечки в коммуникациях; |
| 19 | Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства | Сейсмичность района строительства: – по карте ОСР-2015-A – 5 баллов; – по карте ОСР-2015-B – 5 баллов; – по карте ОСР-2015-C – 5 баллов. Расчетная сейсмичность определяется с учетом результатов геологических изысканий |
| 20 | Требования к организации работ | Виды и объемы работ назначить исходя из требований СП 47.13330.2016, СП 482.1325800.2020: - сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; - рекогносцировочное обследование участка работ; - составление Программы ИГМИ в соответствии с настоящим ТЗ и требованиями действующей нормативной документации (далее – НД), согласование Программы работ с исполнителями проекта и Заказчиком. - Выполнение ИГМИ с учетом перечня необходимых для проектирования расчетных характеристик. |
| 21 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Требование к точности, надёжности и достоверности получаемых данных устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации СП 47.13330.2016, СП 482.1325800.2020 с соблюдением всех требований для каждого вида работ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации исполнитель по требованию должен предоставить: - данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ; - лицензии на применяемое специализированное программное обеспечение; - свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
| 22 | Формат представления отчётной документации и количество экземпляров | Отчётная документация на согласование (сдачу-приемку) Заказчику передается в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Отчётная документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде на CD (DVD) на русском языке для предоставления в органы строительной экспертизы в требуемом количестве. В адрес Заказчика направляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра на электронном физическом носителе (USB-носитель): - графические материалы – в формате программы AutoCad (версии не ниже 2008) (формат файлов *.dwg) и Acrobat (формат файлов *.pdf); - текстовые материалы - в форматах *.doc, *.pdf (Acrobat). Сроки выполнения работ - согласно календарному плану. |
| 23 | Особые требования к исполнителю инженерно-технических изысканий | Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель. Сопровождение строительной экспертизы материалов инженерно-технических изысканий (на основании пункта 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), в т. ч.: сопровождение защиты результатов изысканий в органах экспертизы; внесение указанных экспертизой изменений и дополнений в результаты инженерно-технических изысканий; получение положительного заключения экспертизы является свидетельством качественного и полного выполнения работ. |

Начальник отдела инжиниринга

проектного офиса реализации

комплексных мер по развитию города Норильска

КП ПАО «ГМК «Норильский никель»                                                       А.В. Лебедев